汉桦电子

列车广播系统方案

青岛汉桦电子科技有限公司

2019年10月

| 版本 | 日期 | 作者 | 审核者 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  | 褚建、王存福 |  | 初版 |

目  录

1 设备清单	1

2 术语定义	1

3 执行标准	3

4 系统设计	3

4.1 设计原则	4

4.2 使用条件	4

4.3 系统架构	5

4.3.1 系统设备组成	6

4.3.2 线缆设计说明	6

4.3.3 系统接口设计	7

4.3.3.1 TCMS接口	7

4.3.3.2与无线调度装置接口	7

4.4 系统特点	8

5 功能实现	8

5.1 广播优先级控制	9

5.2 报站语音存储	9

5.3 全自动广播	9

5.4 半自动广播	10

5.5 人工广播	10

5.6 无线电广播	11

5.7 紧急广播	11

5.8 多媒体伴音	12

5.9 广播监听	12

5.10 音量调节	13

5.11 司机对讲	13

5.12 乘客紧急报警	13

6 RAMS设计	14

6.1可靠性设计	14

6.2 EMC及安规设计	14

6.3可维护性设计	14

6.4通用性设计	15

6.5安全性设计	15

6.5.1三防设计	15

6.5.2过/欠压设计	16

6.5.3热设计	16

7 设备规格	18

7.1 司机室系统控制主机（PCU）	18

司机室控制主机示意图	18

司机室控制主机规格表	18

7.2 客室系统控制主机（SCU）	19

客室控制主机示意图	19

客室控制主机规格表	19

7.3 广播控制盒（DACU）	20

广播控制盒示意图	20

广播控制盒规格表	20

7.4 紧急报警装置（PECU）	21

紧急报警装置实物图	22

乘客紧急报警装置技术规格表	22

7.5 司机室扬声器	22

司机室扬声器实物图	23

司机室扬声器规格表	23

7.6 客室扬声器	24

客室扬声器实物图	24

客室扬声器规格表	24

1 设备清单

设备清单表

|  | 名称 | 数量 |  |  |  |  |  | 每列数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TC1 | M1 | M2 | M3 | M4 | TC2 |  |  |
| 1 | PA系统控制主机（包含广播控制、音频处理、网络接口等） | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 包含接插件 |
| 2 | 广播控制盒（含司机室话筒） | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 包含接插件 |
| 3 | 司机室扬声器 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 包含接插件 |
| 4 | 客室控制主机（包含广播控制、网络接口等） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 包含接插件 |
| 5 | 客室扬声器 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 包含接插件 |
| 6 | 紧急报警及对讲装置（含噪声检测器） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 包含接插件 |
| 7 | 特殊电缆（包括超五类网线） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 满足需求 |

2 术语定义

乘客信息系统缩略词

| 缩写 | 定义 | 中文定义 |
| --- | --- | --- |
| PA | Public Address | 列车广播系统 |
| PCU | Passenger system Control Unit | 司机室控制主机 |
| SCU | Saloon system Control Unit | 客室控制主机 |
| DACU | Driver Audio Control Unit | 广播控制盒 |
| PECU | Passenger Emergency Communication Unit | 紧急报警装置 |
| ATC | Automatic Train Control | 列车自动控制 |
| TCMS | Train Control and Management System | 列车控制和管理系统 |
| EMC | Electromagnetic Compatibility | 电磁兼容 |
| EMI | Electromagnetic Interference | 电磁干扰 |
| HMI | Human Machine Interface | 人机界面 |
| MVB | Multi Vehicle Bus | 多功能列车总线 |
| OCC | Operation Control Centre | 运营控制中心 |
| RS232 | Recommended Standard 232 | 标准串口232 |
| RS485 | Recommended Standard 485 | 标准串口485 |
| RS422 | Recommended Standard 422 | 标准串口422 |

3 执行标准

系统执行的标准和法律法规

| 序号 | 标准 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技SFMM电开（2012）技字第949号 | 列车广播和乘客信息显示系统通用供货技术条件 |
| 2 | 技SFMM总体（2012）技字第1号 | 地铁项目供货技术条件通用条款 |
| 3 | GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| 4 | GB/T 7928-2003 | 地铁车辆通用技术条件 |
| 5 | EN 45545 | 铁路应用-铁路车辆的防火保护 |
| 6 | GB/T 21413.1-2008 | 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则 |
| 7 | GB/T 28029.1-2011 | 牵引电气设备 列车总线 第1部分：列车通信网络 |
| 8 | IEC 61373 | 铁路应用-机车车辆设备-冲击和振动试验 |
| 9 | IEC 60268-16:1998 | 声系统设备 |
| 10 | IEC 60326-3 | 印制电路板 |
| 11 | IEC 60571-2006 | 铁路车辆用电子设备 |
| 12 | ISO/IEC 13818 | 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编杩 |
| 13 | ISO/IEC 14496 | 信息技术 音频 可视对象的编码 |
| 14 | EN 50121-3-2:2006 | 铁路应用-电磁兼容性第3-2部分：机车车辆-设备 |
| 15 | EN 50155 | 铁路应用 机车车辆电子设备 |
| 16 | UIC 568-1996 | RIC客车的播音系统 |
| 17 | DIN 78-2001 | 螺栓伸出长度 |
| 18 | DIN 5510-2:2009 | 铁路机车车辆防火保护 |
| 19 | BS 6853-1999 | 载客列车设计与构造防火通用规范 |
| 20 | SJ/T11141-2003 | LED显示器通用规范 |
| 21 | IEEE 802.3-2009CORR-1 | 信息技术 系统间的通信和信息交换 |

4 系统设计

4.1 设计原则

根据用户需求及我们多年的行业应用经验，汉桦公司将以先进性、科学性、稳定性、可靠性、经济性及可扩展性为原则；以架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为系统设计的基本条件；通过多方调研，分析目前系统的应用情况，充分考虑运营环境条件、设备维护方便、高质量器材选配等诸多因素之后，来设计本项目的列车广播系统，以期建设一个高质量、高稳定性、低故障的高标准系统。

架构合理：采用先进的嵌入式技术来架构系统，使整个系统安全平稳的运行，并具备未来良好的扩展条件，系统采用最新的全数字化系统，一套系统集成广播和乘客信息系统所有设备。

稳定性和安全性：采用嵌入式技术是系统高性能的保证和基础，同时增强了系统运行安全性，可有效地减少运营和维护的工作量。全数字系统良好的可扩展性则是为了用户的扩展需求考虑。随着系统应用时间的增长，未来对系统的功能要求可能会增加。可扩展性保证当用户有更多的要求时，引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作，进一步扩展与提高系统的性能。

采用纯数字化设计，未来维护、扩展设备都能非常便捷的接入系统。

部件与产品主流：系统采用嵌入式全数字系统，符合行业最新的技术发展趋势，部件与产品都为主流产品，保障系统的整体质量和未来能得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。我们主要依据业主提出的具体要求，同时充分考虑系统技术的先进性和可靠性，选择主流的部件与产品，保障产品技术资料的完整性。用以保证用户得到良好的系统产品及技术服务。

低成本低维护量：通过提高技术能力，加大集成度，系统具备良好的性能价格比，所采用的产品应是简单、易操作、易维护、易拆卸、高可靠度的。

高可靠性：系统在满足功能需求的前提下，引入成熟的专用以太网音视频传输协议和安全控制协议，使全数字音视频传输技术得以在车载设备上完美体现，在保证系统稳定性的基础上大大的简化了车载干线网络布线系统，减少了系统故障接点，增加了系统可靠性。通过采用国际、国内高标准，并通过多种内部检测、以及第三方机构的检测，以保障系统具备在铁路环境使用的高可靠性。同时，高可靠性保障系统运行的安全，同时也使用维护成本降低。

汉桦公司将严格按照国际、国内高标准，并结合本公司的研发实力与经验，进行整个项目的咨询、研发、生产、安装、测试以及验收，系统开通时将提交与项目相关的每个设备的安装使用手册及系统的各种图表等各项文档资料，还将根据用户的实际需求提出技术培训和服务的建议。

4.2 使用条件

海拔高度：  ≤1200m

工作温度：  -25℃~45℃

存放温度：  -40℃~65℃

相对湿度：  不大于95%

电源电压：  DC110V

4.3 系统架构

列车广播系统拓扑结

4.3.1 系统设备组成

（1）司机室

    - 每个司机室机配置一台司机室控制主机(PCU)；

    - 每个驾驶台上配置一台司机语音控制单元(DACU)，DACU面板上集成广播人机接口和司机室话筒；

    - 每个司机室内安装一台司机室扬声器,用于客室广播监听以及对讲监听；

（2）客室

    - 每节车厢内安装一台客室控制主机(SCU)，用于控制本客室内的广播、多媒体播放等；

    - 每节车厢内安装8台客室扬声器；

    - 每节车厢设2个紧急报警装置；

4.3.2 线缆设计说明

（1）系统总线设计

列车广播系统设计总线包括：以太网总线和备用音频总线。

    - 以太网数据总线：

    - PCU与SCU内部设置网络交换模块，通过两根总线构建车载局域网；

    - 传输列车广播子系统的数字语音数据和控制指令；

    - 备用音频总线：

    - 一组UIC568备用音频总线构建备用音频总线；

    - 传输冗余的模拟音频，当以太网故障时，列车广播系统仍能保持广播和对讲功能；

（2）系统线缆设计

    - 整车通过两对屏蔽双绞线连接PCU、SCU和DACU，语音信号为数字化编码后进行传输。两对总线互为冗余，即使一路总线出现故障，也能保证系统能够正常工作。当网络出现故障时，还能通过备用音频总线实现广播和对讲的所有功能；

    - 客室内PECU与集成在SCU内的客室紧急对讲控制器进行通讯，语音信号转化为数字信号进行传输；

    - 每个客室内的SCU分别提供两路24V标准音频总线，将广播信号定压传输到客室扬声器。

4.3.3 系统接口设计

4.3.3.1 TCMS接口

广播系统通过与TCMS之间进行控制信号和状态信息传递，接收来自ATC的信息，包括起点、终点、当前站、下一站的代码，速度、距离、开、关门信号，越站标志等，并将列车PIDS系统故障信息传送给TCMS系统，通过司机室广播控制器的TCMS接口板实现与列车控制网络的通讯连接。

接口方式：MVB

传输介质：屏蔽双绞线

4.3.3.2与无线调度装置接口

配备两个接口来实现与车载无线调度装置的互联，一个为音频接口，一个为控制接口。

音频接口：音频模拟接口，两线，平衡，采用菲尼克斯连接器。

音频电平：0dBm/0.775V，600Ohm(平衡式)

传输介质：屏蔽双绞线运营控制中心广播服务装置通过车载无线调度装置实现对列车的无线电广播，系统在司机室广播控制器

通信接口：RS232/RS422，传输介质为3芯屏蔽线，采用菲尼克斯连接器(具体在设计联络阶段确认)。

4.4 系统特点

- 通过安规、EMC（符合EN50121 、IEC62236标准）、工业级系统设计确保系统整体的可靠性和稳定性，实现系统在复杂电磁环境及宽温工作环境（-25℃~45℃）下正常工作。

- 硬件平台采用嵌入式ARM平台，结构采用COMPACT PCI结构，功能模块做成插板式，设备做到了低功耗（主处理器功耗<5W）、小型化。软件平台采用Linux,  系统运行高效、无病毒。

- 数据下载和程序升级采用集中化管理，从司机室服务器就可完成全列车的程序升级和数据下载，程序版本也可以实现从监控屏统一管理。

- 采用1000Mbps聚合以太网络作为整车信息总线提供视频、控制等信号的物理传输通道；同时以UIC568总线作为全车广播系统总线，当以太网控制通道失效时，仍可保证广播系统正常运行。

- 采用24V定压传输方式驱动客室扬声器，以提高系统抗电磁干扰的能力及系统可靠性，并采用客室噪声检测器（集成于乘客紧急报警器）来自动调整客室扬声器音量可保证客室内广播清晰、声强均匀、无盲区。

- 采用标准化、模块化、高可靠性设计原则，核心部件设计为冗余自愈架构，采用双机热备份运行模式。

- 系统采用专用连接器设计，提高连接件的物理电气特性，使连接件连接牢固、电气性能良好，提高每个以太网连接点的单点可靠性、稳定性，保障车内以太网通信的畅通。

5 功能实现

广播系统实现列车运营信息广播、多媒体视频伴音、紧急情况指挥疏散等功能。系统由广播主控制器、广播控制台、广播客室控制器、扬声器、乘客紧急报警器等部件组成。

司机室布置1台广播主控制器和1台广播控制台实现广播系统的基本操作，布置1只扬声器用于广播监听、对讲和车载台；每节车厢设置1台客室广播控制器，内置功率放大器采用双功放设计，布置8只扬声器，扬声器在车厢内部横向对称布置，保证声音均匀、清晰、无盲区；配备乘客紧急报警器以便在突发情况下实现乘客与司机对讲。

系统采用以太网总线控制为主和广播总线控制为辅的冗余模式，为广播系统提供安全可靠的物理通讯链路；广播音频采用24V定压传输方式驱动客室扬声器，大大提高系统抗电磁干扰的能力。

5.1 广播优先级控制

系统支持广播优先级控制功能，可以设定不同的广播方式的优先级别，在高级别的通信要求到来时，正在播送的低一级的通信立即中断，而在高级别通信结束后自动恢复。低级别的广播通信不能打断高级别广播通信，需要等候高级别广播通信结束后才能开始。根据运营需要，用户可以灵活地修改、增删优先级别，通过广播控制台可进行优先级的设置。

预设的优先级顺序如下（数字越小越优先）：

| 优先级别 | 广播信号 |
| --- | --- |
| P1 | 无线电广播 （OCC对客室的广播） |
| P2 | 人工广播 |
| P3 | 紧急广播 （司机向客室的语音插播） |
| P4 | 开关门提示音（预留） |
| P5 | 半自动广播 |
| P6 | 全自动广播 |
| P7 | 多媒体伴音（背景音乐播放） |

注：司机对讲、乘客紧急报警分别采用独立信道与广播信号互不影响。

5.2 报站语音存储

车载系统采用SD卡存储报站语音文件，存储格式为AAC/MP3，可以支持普通话、英文语音。为满足列车往返运行时标准广播、线路/车站特别广播、列车服务广播、紧急广播、其它教育/信息广播及其他专用信息（如调试、回库等），均可根据最终用户要求，制作相关语音文件。对于预录信息，按每条预录的语音信息由五至八十个字不等，时长以90秒计算，100 座车站仅需存储450 分钟的语音信息，每分钟128kbps的MP3语音文件为1MB，总存储容量为450MB。

司机室广播主控制器可配备16GB的闪存卡，可至少存储1000分钟的语音信息（码率为128kbps，CD音质）。

5.3 全自动广播

司机室广播控制器配置接口板实现与列车控制系统（TCMS）的通信，可实时接收列车通信网络发来的触发信号、开/关门信号。系统根据收到的信号和已定义的触发条件自动触发事先录制好的音频信息，通过广播音频线将报站信息传递给广播客室控制器经功率放大器驱动客室扬声器，广播内容包括运行线路、起始站、终点站、下一站名称、距下一站距离、下一站开门侧、开关门、越站等信息。

通常情况下，每两个站之间设置3 次全自动广播，包括离站广播和到站广播，需要越站时，将播报与站名相对应的越站广播。

广播系统可以在ATO/ATP离站信号失效的情况下（如在一定时间后还未收到此信号），系统读取车速信号和开关门信号来实现自动广播。

5.4 半自动广播

在全自动数字化语音报站的基础上，司机可以通过操作广播控制台的快捷按钮选择下一站站名、报站类型或跳站站名来实现报站信息的广播，包括出站广播、进站广播、到站广播以及越站广播，人工控制广播的内容。

当车载广播系统进行全自动或半自动报站时，司机可以在广播控制台选择插入紧急信息或服务信息进行播报。

5.5 人工广播

司机室广播控制器设有设备激活接口（数字I/O或通信），在激活端司机室的司机可以通过按下广播控制台的“广播”按键，选择“人工”广播模式，然后可通过麦克风对客室进行语音广播，广播控制台设有工作指示灯可指示相应的工作状态。

在列车重联情况下，广播系统依据TCMS给出的重联信号完成重联逻辑及相应动作，在激活端司机室通过操作广播控制台可以对所有客室进行广播。

5.6 无线电广播

在两端司机室各安装一套无线调度装置（非供货范围），司机室广播控制器预留模拟音频接口及RS232通信接口（暂定）和无线调度装置进行通信。当系统检测到来自无线调度装置的对客室广播控制指令后，将无线调度音频接入广播控制器的音频矩阵，通过广播总线经由客室广播控制器中的功放驱动扬声器完成无线电广播。司机可通过司机室扬声器监听无线电广播，并可通过广播控制台按钮调节音量。

无线电广播被默认具有最高的优先级，运营控制中心通过无线调度装置可以控制列车广播系统，OCC调度员可无须司机授权直接对列车客室内乘客进行广播。当OCC对乘客进行语音广播时，车辆上的其他任何广播活动将被停止。

为了简化无线调度装置与广播系统之间的控制逻辑，建议头、尾车的车载无线调度装置同时工作，2台司机室广播控制器均接收来自无线调度装置的控制指令，司机室广播控制器通过其主从控制逻辑，仅由主用机完成控制指令处理及答复。

5.7 紧急广播

当遇到紧急情况时，如发生火灾、严重故障等，由司机通过操作广播控制台来发布控制信息，将预先录制好的紧急疏导等信息进行语音播放，同时联动乘客信息子系统、LCD显示屏等同步显示紧急广播信息。预录紧急广播信息的内容可根据用户的需求来制定。

当紧急广播出现时，广播子系统会自动切断当前正在进行的人工或自动广播，而将紧急广播信息送至客室。所有语音播报信息都可从通过司机室广播控制台激活或终止，司机可以通过操作广播控制台的控制按键选择报站信息或紧急广播信息，人工控制广播的内容。

5.8 多媒体伴音

客室广播控制器可接收多媒体音频信号，通过音频矩阵进行切换控制，经LCD屏自带扬声器或者经功率放大器驱动客室扬声器进行伴音播放，以实现优先级高的广播播放时断开多媒体伴音音频信号，在广播结束的时候恢复伴音播出。

5.9 广播监听

司机可通过设置在广播控制盒上的音量调节按键，调节对客室广播监听的音量大小。

当车载广播系统播放OCC广播、预录数字语音，两个司机室同时对客室的广播内容进行监听；当激活端的司机进行人工广播时，该司机室不进行监听，另一端的司机室将随人工广播内容进行监听；当两端的司机进行对讲时，两端的的司机室都不对客室进行监听；当激活端司机室与乘客进行紧急对讲时，该司机室不进行监听，另一端司机室仍可以对客室进行监听。

5.10 音量调节

司机室的扬声器的音量可以由司机单独调节，司机室中可选择是否监听监控客室广播内容；客室广播音量也能进行单独调节。系统具有根据音源的不同分别设置音量等级的功能，优先级高的音源，输出的音量级别高于优先级低的音源，并通过每个客室接入的噪声传感器实时采样车厢内环境噪声，并由功放根据环境噪声的大小自动调节输出功率，保持广播的输出比环境噪声大5～10dB（可调），并在任何情况下扬声器的输出音量不会大于90dB（最低不低于70dB）；确保客室广播音量满足在最恶劣条件下声音清晰，声强均匀，无死区，并能够抑制语音峰值。

5.11 司机对讲

在每个司机室配置1套司机对讲装置，实现司机室对讲功能。安装在司机室的广播控制台集成有带前置放大器的麦克风、对讲按键、状态指示灯、扬声器等，通过控制广播控制台的对讲按键，借助司机室扬声器和麦克风，列车两端的司机室可以实现通话，同时有声光提示信息。

司机对讲支持全双工模式，在司机对讲的同时不影响客室广播的正常进行，司机通话内容不传播给客室乘客。

在司机室通信装置中具有专用的消侧音和回声抑制电路，可以有效消除侧音以及避免自激产生的啸叫，确保了司机双向通话时的质量。

任何一个司机都可以通过操作对讲按键发起或结束通话。

两列车重联时，通过广播系统的重联逻辑，可以实现四个司机室之间的通话。

5.12 乘客紧急报警

在每个客室配备乘客紧急报警器，出现突发事件时，乘客可通过报警器上的紧急按钮向司机室发起报警，通过按钮旁的内嵌对讲装置实现与司机的全双工通话。

广播控制台上有报警按键（带指示灯），当有乘客报警时，报警按键指示灯开始闪烁，并伴有声音提示，	报警音从广播控制台的监听扬声器发出，司机通过此按键来接听乘客报警。

乘客紧急报警器上电后处于复位状态，当有乘客按下报警键后，报警器进入报警状态；当司机通过广播控制台报警按钮确认应答后，报警器进入通话状态；当司机结束通话，报警器恢复复位状态。

6 RAMS设计

6.1可靠性设计

本系统采用低功耗、无风扇、被动散热设计，操作系统安装在电子盘内，与多媒体数据存储硬盘分离，硬盘采用减震设计。各功能单元内外接口均采用防松动接插件，电路中加入多重保护器件，保证部件的电磁兼容性能。

操作系统采用Linux，文件系统采用EXT3格式，具有先进的日志机制。操作系统与播放素材独立存储，当设备非法掉电时，不影响整个文件系统的完整性。

广播主控制器、广播客室控制器的MTBF>70000小时，广播控制台、紧急对讲装置、扬声器、噪声传感器等设备的MTBF>50000小时。

6.2 EMC及安规设计

系统设计和集成遵循铁路行业相关标准，选用满足EMC标准的电子元器件，各设备箱体或壳体采用金属屏蔽设计，设备及电路板充分考虑接地设计，设备内部及电路板布线将产生电磁干扰的线路长度减少到最短，各设备电源及走线设计充分考虑EMC要求，符合铁路标准相关要求。针对信号选用合适的电缆，系统布线充分考虑EMC。

6.3可维护性设计

本设计方案针对系统设备按功能划分，采用模块化设计，功能模块是在线可更换单元，可以方便地直接从系统中拆卸。功能模块由若干电路板组成，电路板是最小可更换单元。高度集成化使设备占用安装空间最低、调试维护更简便。

系统本身具备故障诊断能力，能够迅速确定故障，并将故障定位于最小可更换单元。使系统故障检查和排除简单，容易操作。达到系统维护的简单、方便、快捷。

系统采用模块化设计，标准3U结构插件设计，所有电缆连接都采用插头、插座，采用模块化的接插式印制电路板座，方便安装和拆卸。

系统具有状态显示及记录功能，可通过司机室监控屏进行查看、编辑和维护。通过以太网口、USB接口、串口等对系统设备进行程序升级和信息更新。

6.4通用性设计

本系统采用模块化、标准化设计，通用性强。主要的服务器、控制器和辅助设备设计为插槽式的板卡模块，集成于3U、19英寸标准防磁机箱中，做到模块化设计。主要硬件电路模块使用超大规模微处理器（CPU/DSP）或可编程门阵列（FPGA）实现可编程能力强，易于实现系统的重组、升级。模块间连接使用标准接口，模块互连灵活，可满足不同用户和项目对系统功能的不同需求，可广泛支持车载多媒体信息通信业务。

6.5安全性设计

按EN 50153-2002标准中的规定对于高压电器相关的人体安全采取必要的保护措施。

系统采用不燃的或阻燃的材料，所有电缆采用低烟无卤型材料，满足防霉、防虫要求，符合DIN5510 标准对防火、烟密度、毒性的要求。

电源防错接设计，避免误差带来设备的损坏。

6.5.1三防设计

“三防”设计即防湿热、防霉茵、防盐雾设计。“三防”设计应作如下考虑：

- 合理选用材料

- 选用具有一定耐腐蚀材料，并进行适当的防腐处理。金属材料优选防锈铝合金系列及低碳钢材料。室外设备单元，钢铁件镀锌外加涂漆保护，铝合金材料进行氧化处理加涂漆保护，紧固件等选用不锈钢材料。

- 非金属材料根据使用要求选用耐高、低温性能好，吸湿性能低，透湿性高，防霉性好的材料。

- 合理进行结构设计

- 避免接触腐蚀。

- 设备终端前面板有防水防尘设计。

- 结构件尽量避免配焊、点焊。对外漏件断续焊结构未焊缝隙涂密封胶，避免缝隙腐蚀。

- 控制腐蚀环境

- 安装在外部的设备，严格按照IP等级进行设计。

- 采用耐腐蚀覆盖层

在结构件表面施加防护层，使构件与四周腐蚀介质隔离开来，避免腐蚀。具体措施如下：

所有金属结构件必须进行表面处理。钢质标准件进行镀锌镍合金处理；对外露的小型钢质件进行热浸锌后涂“三防”底漆及面漆。

6.5.2过/欠压设计

该系统供电系统前端设计为宽电压输入，并配备完善的保护单元，可对电路进行过载、过流、过压、欠压及短路等故障保护。设备供电系统工作原理如下；

车载系统中有低电压保护装置，系统低电压保护装置，包括电压检测电路、控制电路、直流变换器。电压检测电路与车载系统电源和控制电路系统连接，控制电路与直流变换器控制端相连，能够实时检测车载系统电源的电压状态，当电压低于设定值时及时切断电压总输入电源，保护整个系统设备安全。只有系统供电电压达到我们期望的门限电压值时，控制电路才能使系统工作。

当前端电源输入电压高于最低门限电压后，经过“输入保护电路”，由“EMI抑制”滤波后变成稳定的DC100V；经过“斩波电路”和“高频高效隔离变压器”调整电压输出幅值；再经过“整流滤波电路”、“EMI抑制”和“输出保护电路”，最后输出到各个DC48V输出端口。供电系统利用“采样隔离反馈电路”来进行闭环控制，保证输出电压的精准度 。该电源采用了先进的PWM控制器来驱动高速的MOSFET，同时配合高频高效的隔离变压器，来保证电源的高效输出，并提高电源的抗干扰性能。

电源设有原边电流逐个脉冲检测，支持输出短路，输出过流过压保护，电路动作后将关闭本单体电源输出。

6.5.3热设计

合适的环境温度是使设备正常运行，性能充分发挥，工作稳定可靠的必要保证条件。

对于发热量大的设备，例如电源模块，内部设置过温保护点，我方设备设定点为75℃±5，该电路动作后将关闭本单体电源输出。

对于整个机箱，关键芯片设计时，考虑过热带来的影响，例如主处理芯片，当温度超过设定温度后，自动进行保护性关机。

尽可能采用工作温度范围较宽的，能够满足铁标指标要求的设备及元器件；

对关键设备的散热应进行（计算机辅助）分析；

在结构设计时，将发热较大的元器件或组件均匀分布，保证热源均布，防止集中过热现象3U机箱上下盖根据EMC规则进行钻孔处理，进行散热；

采用散热器、导热条等散热技术解决关键设备的冷却问题。

对关键任务设备可以采取电加热片局部升温措施，以保证设备能够快速启动，正常工作。

7 设备规格

7.1 司机室系统控制主机（PCU）

PCU采用标准19英寸3U机箱，所有连接器均位于设备的前端。每列车有两台PCU，它们分别安装在驾驶室机柜内。

## 司机室控制主机示意图

PCU主要的技术参数：

## 司机室控制主机规格表

| 描述 | 参数值 |
| --- | --- |
| 电气 |  |
| 电压 | 110V DC（+/-30%宽电压输入） |
| 功率 | ≤80W |
| 机械 |  |
| 重量 | ≤6kg |
| 尺寸 | 3U 19” |
| 环境 |  |
| 操作温度 | -21℃～+55℃ |
| 存储温度 | -40C to +60C |
| 相对湿度 | 5 to 95% |
| 振动与冲击 | IEC 61373 |
| EMC/EMI | EN 50121 |

7.2 客室系统控制主机（SCU）

每个车厢配置一台SCU。SCU采用标准19英寸3U机箱，所有连接器均位于设备的前端。SCU集成电源转换模块、客室广播控制器模块、网络交换模块、视频分配模块等。

## 客室控制主机示意图

SCU主要的技术参数：

## 客室控制主机规格表

| 描述 | 参数 |
| --- | --- |
| 电气 |  |
| 电源 | 110V DC（+/-30%宽电压输入） |
| 功率 | ≤80W |
| 重量 | ≤10kg |
| 尺寸 | 3U 19” |
| 功放 |  |
| 语音输入 | 0 dBU nominal |
| 输出功率 | 大于40W |
| 频率响应 | 100Hz to 12000KHz |
| 额定输出偏离度 | +1/-2dB |
| 低于70Hz响应 | 每倍频程为6dB的斜率衰减 |
| 信噪比 | 60dB |
| 无压缩放大器总的谐波畸变 | 5%，1000Hz，额定输出； 1%，1000Hz，50%额定输出； |
| 环境 |  |
| 操作温度 | -21℃～+55℃ |
| 存储温度 | -40C to +60C |
| 相对湿度 | 5 to 95% |
| 输出频率和失真 | UIC568 |
| 振动与冲击 | IEC 61373 |
| EMC/EMI | EN 50121 |

7.3 广播控制盒（DACU）

DACU提供驾驶员操作面板的人机（HMI）接口单元到PCU。DACU安装在驾驶员操作台，DACU正面是操作面板。操作面板由触摸显示面板、带指示灯按钮、电动（无噪声）声压型话筒组成。

## 广播控制盒示意图

DACU主要的技术参数：

## 广播控制盒规格表

| 描述 | 参数值 |
| --- | --- |
| 电气 |  |
| 电源 | 110V DC（+/-30%宽电压输入） |
| 功率 | 2W (正常), 20W (最大) |
| 显示屏 | LED |
| 接口 | 1 x DATA/AUDIO |
| 放大器输出电平 | ±3dB |
| 放大器频率响应 | +1dB/-2dB（100Hz～12kHz） |
| 放大器谐波失真 | ≤3%（300Hz～8kHz） |
| 放大器信噪比 | ≥60dB |
| 机械 |  |
| 尺寸 | 待定 |
| 重量 | ≤3kg |
| 环境 |  |
| 工作温度 | -21℃～+55℃ |
| 存储温度 | -40C to +60C |
| 相对湿度 | 5 to 95% |
| 振动与冲击 | IEC 61373 |
| EMC/EMI | EN50121 |

7.4 紧急报警装置（PECU）

每节车厢内配置2台PECU。PECU是一个嵌入式安装的设备，连接器接口位于设备的顶端。

人机界面（HMI）在PECU前面板上，主要由内部扬声器、嵌入式电动（无噪声）声压话筒、1个嵌入式按钮和2个LED指示灯：<呼叫>、<讲/听>组成。

- 扬声器放大器：放大来自PCU的线路级语音到一个合适的级别以驱动PECU内的扬声器。

- 麦克风放大器：将来自电容式麦克风的低级别语音放大到一个适合的级别。

- 控制器：控制器处理PECU的各方面操作。它识别呼叫按钮、通过输出驱动器驱动2个指示灯。呼叫状态是通过控制/AUDIO线缆与SCU建立通讯。

- 噪声检测器：用于测量客室的环境噪音，将测到的环境噪音传输至客室中的功率放大器，由功率放大器自动调整广播的音量。

## 紧急报警装置实物图

PECU技术规格如下：

## 乘客紧急报警装置技术规格表

| 描述 | 参数值 |
| --- | --- |
| 电气 |  |
| 电源 | 24 VDC fromSCU |
| 功率 | 2W (正常), 5W (最大) |
| 麦克类型 | 嵌入式电动（无噪声）声压型 |
| 频率响应 (Mic) | 200Hz to 10kHz, 7dB |
| 机械 |  |
| 重量 | ≤3kg |
| 面板尺寸 | 待定 |
| 控制盒尺寸 | 待定 |
| 环境 |  |
| 操作温度 | -21℃～+55℃ |
| 存储温度 | -40C to +60C |
| 相对湿度 | 5 to 95% |
| 振动和冲击 | IEC 61373 |
| EMC/EMI | EN 50121 |

7.5 司机室扬声器

每个司机室安装1个司机室监听扬声器，用于司机对讲、客室广播监听等，确保声音清晰、均匀、无杂音。

## 司机室扬声器实物图

司机室扬声器主要技术规格如下：

## 司机室扬声器规格表

| 描述 | 参数值 |
| --- | --- |
| 电气 |  |
| 输入 | 100～1250Hz，额定功率为3W的音频信号 |
| 频率响应 | ≤-7dB，1KHz（70Hz到20kHz） ±1dB（100Hz到10kHz） |
| 功率 | 3W |
| 偕波失真@ l kHz | 0.5% 输出功率为3W |
| 效率 | ≥85%，输出功率为3W |
| 机械 |  |
| 外观 | 锥形直线放射式 |
| 重量 | 待定 |
| 尺寸 | 待定 |
| 环境 |  |
| 操作温度 | -21℃～+55℃ |
| 存储温度 | -40C to +60C |
| 相对湿度 | 5 to 95% |
| 振动与冲击 | IEC 61373 |
| EMC/EMI | EN 50121 |

7.6 客室扬声器

每个客室车厢内安装8个客室扬声器，用于广播系统。

## 客室扬声器实物图

扬声器主要技术规格如下：

## 客室扬声器规格表

| 描述 | 参数值 |
| --- | --- |
| 电气 |  |
| 输入 | 100～1250Hz，额定功率为3W的音频信号 |
| 频率响应 | ≤-7dB，1KHz（70Hz到20kHz） ±1dB（100Hz到10kHz） |
| 功率 | 3W |
| 偕波失真@ l kHz | 0.5% 输出功率为3W |
| 效率 | ≥85%，输出功率为3W |
| 机械 |  |
| 外观 | 锥形直线放射式 |
| 重量 | 待定 |
| 尺寸 | 待定 |
| 环境 |  |
| 操作温度 | -21℃～+55℃ |
| 存储温度 | -40C to +60C |
| 相对湿度 | 5 to 95% |
| 振动与冲击 | IEC 61373 |
| EMC/EMI | EN 50121 |